Lignofix I-Profi-OH (готовая форма)
профессиональная 100% ликвидация 

дереворазрушающих насекомых
Средство для профилактической защиты уже зараженной древесины             и исторических объектов от древоразрушающих насекомых,                                  включая ликвидацию насекомых
[image: image1.png]¢

xijousiidé




Применение: Lignofix-Profi-OH используется для профилактической обработки древесины и материалов на базе древесины от древоразрушающих насекомых (дровосек, точильщик) и для обработки уже зараженной древоразрушающими насекомыми древесины в интерьерах – классы опасности 1, 2 (стропильные конструкции, настилы, лестницы, полы, оконные рамы и т.д.) и в экстерьерах без прямого и постоянного контакта с влагой почвы и водой - класс опасности 3 (фронтоны, деревянные постройки, заборы, крыши и т.д.). 

Препарат подходит для защиты ценной древесины и исторических объектов. Его преимуществом является возможность применения при температуре окружающей среды ниже +5°C. 

Инструкция по применению: наносится в неразбавленном виде (покраской, распылением, смачиванием или погружением) на древесину, очищенную от старой краски, грязи, коры и луба. Древесина в экстерьере должна быть прикрыта подходящим покрытием для предотвращения растрескивания. Рекомендуемое количество обработок: 1-2 для поверхностной защиты древесины (грубая обработка 1 и  гладкая 2). 

Расход: 1 кг препарата на 5-7 квадратных метров поверхности древесины. 

Состав:  Препарат содержит новый тип регулятора роста насекомых с тройным ликвидирующим эффектом: адультицидным - надежно убивает имаго древоразрушающих насекомых всех типов (červotoč,  tesařík и т.д.), ларвицидным и овицидным - надежно уничтожает насекомых на стадиях их развития (личинок и яиц).
Обработанная древесина долгосрочно защищается от дальнейших нападений древоразрушающих насекомых. 

Срок хранения: 24 месяцев с даты изготовления. 

Срок защиты: в интерьерах на все время существования строения, в экстерьерах - рекомендуется осмотр через 10 лет.
Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru

Производитель:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Česká republika

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz

