[image: image1.jpg]VSestranna ochrana
N

sta.ma
<




Lignofix Super (концентрат)
высокоэффективная обработка пораженной древесины, кладки и штукатурки

Средство с ярко выраженным действием против древоразрушающих грибков, плесени,  а также с ликвидирующим и профилактическим действием от древоразрушающих насекомых

Предназначено для поверхностной пропитки новой или уже пораженной древесины в интерьерах и экстерьерах без прямого длительного контакта древесины с землей, а также для защиты кладки и штукатурок от прорастания древоразрушающих грибков. Препарат имеет повышенную устойчивость к вымыванию дождевой водой, что повышает эффективность его применения в экстерьерах.

Инструкция по применению: После разведения концентрата водой наносите раствор методом покраски, распыления, погружения или смачивания на тщательно очищенную поверхность древесины при температуре воздуха от +5оС до +35оС. Пораженную древоразрушающими грибками часть древесины удалите, включая не менее 0,5 м здоровой древесины от края видимого поражения и замените ее новой. В случае поражения кладки, удалите штукатурку, тщательно очистите от спор, кладку обожгите горелкой и для профилактики обработайте этим средством. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.
Состав: 250 г/кг дидецил(диметил)хлорид аммония, 20 г/кг циперметрин, 3 г/кг тебуконазол. 
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +50С до +250С. Беречь от мороза. 
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 

Расход: 1 кг концентрата на обработку до 105 м2 деревянной поверхности при разведении 1:19. 
	Концентрация применяемого раствора (разбавляется водой)

	Lignofix Super
	Древесина
	Кладка и штукатурка

	
	интерьер
	экстерьер
	интерьер, экстерьер

	Разбавление
	1:19
	1:19
	1:9

	Мин. Расход концентрата (г/м2)
	10
	20
	20

	Рекомендованное количество обработок

(зависит от поверхности и влажности древесины)
	1-2 раза
	1-2 раза
	2-3 раза

	Срок защиты
	10 лет*
	Мин 5 лет*
	Мин 5 лет*

	В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих  слоев (лаки,  лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня.
	


* рекомендуется контроль через 5 лет 

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 
Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru

Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz


















